上海中医药大学

公共技术服务平台/科学实验技术中心

维保方案要求

- 工程概况

上海中医药大学地处上海市浦东新区张江高科园区，是一所以中医药教育、研究、医疗为特色的整建制高校，其在创新药物发现、中医药标准制定、中药制剂关键技术的研究和应用、中医药创新研究、中医药临床质量规范建设等领域的工作，居国内同类高校前列，且院校在16年建成 “中医药科技创新楼” 充分发挥其特色和优势。

- 工程现状简介

- 实验室经过一段时间的使用，实验室通风、家具、控制设备等都会有一定程度的损耗，为了保障实验室环境的安全性，实验室需进行周期性的保养维护。

- 实验室维修维护的范围：实验室家具、实验室通风系统、自动控制系统、智能化控制系统、净化控制系统等。

- 实验室通风保养细则：定期查看实验室通风系统，涉及的设备，确保风机使用正常，无老化现象，风管正常，无漏风现象。若出现这些状况，应及时更换维修。实验室局部通风涉及的设备，如通风柜、万向抽气罩等，其风管也要定期排查，设备定期维护，保障实验室实验环境的安全。净化系统及时查看更新维护。

- 维护保养内容

- 学校创新楼所有的实验室家具

- 气流控制系统

通风柜VAV部分（45套）

- 通风柜顶上的VAV部分电器元件接线全面检测、检查

- VAV系统各部件、主要配件全面检测、检查

- VAV系统各功能全面测试

- 自动视窗系统各部件、主要配件全面检测、检查

- 自动视窗系统各功能全面测试

- 实验室排风电动阀、控制开关部分全面检测、检查

屋面排风电柜电控部分（7套）

- 电柜空开、接触器等主要部件及配件全面检查、检测

- 电柜动力一次回路线路老化、过流检查

- 柜体防水防尘维护检查

智能化集中监控系统部分

- 电脑系统、软件、软件全面检查、检测各功能

- 网络交换机、全面检查、检测各功能

- UPS电源全面检查、检测各功能

- 短信模块全面检查、检测各功能

- 打印机全面检查、检测各功能

- 通排风设备

- 全面检查机械硬件部分：电机、风机叶轮等

- 全面检查风机传动部分及加注润滑油等

- 全面检查风机系统电气部分、防水防老化等

- 检查风管部分、防水、防老化及漏风破损等

- 细胞间控制系统（10套）

- 细胞间电气自控系统全面检查检测

- 细胞间各功能全面测试

- 人机界面功能显示值与实测对比检查

于 2018 年 11 月 11 日 15 点前将报价单盖公章后以PDF或JPG格式文件发送至设备处邮箱sbcshutcm@163.com 。

如有疑问，可以致电51322368咨询殷老师